益阳市城市污水处理补贴经费绩效评价报告

湖南世纪金源工程咨询有限公司

为了进一步规范和加强政府财政资金管理，切实提高财政资金使用效益和政策实施效果，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）、《益阳市财政局关于做好2020年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩〔2020〕147号）等文件精神，受市财政局委托，我公司成立绩效评价工作组，于2020年6月10日—9月20日对2019年益阳市城市污水处理补贴经费项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。市住房和城乡建设局（以下称“市住建局”）为市城市污水处理补贴经费项目实施机构。市住建局为市人民政府工作部门，主要负责市城市规划区建设管理、推进新型城镇化、建筑行业管理、建设项目勘察设计管理、市政基础设施维护维修、全市城乡生活污水、生活垃圾治理工作，组织实施城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目等工作。市住建局设办公室、人事科、财务科、环境污染防治科等24个职能科室（办）,财务科、环境污染防治科负责城市污水处理补贴经费的实施和管理。

（二）项目概况。益阳市城区的污水处理主要由城北、团洲两个污水处理厂承担，其中城北污水处理厂日处理污水设计能力8万吨，处理后的水质排放标准为一级A。团洲污水处理厂日处理污水设计能力10万吨，处理后的水质排放标准达到一级B。2019年7月份，团洲污水处理厂完成对原设施提标改造，在此基础上，扩建6万吨规模，设计日处理污水16万吨，水质排放标准为一级A。改扩建完成后，于2020年2月起正式投入商业运营。2019年城市污水处理补贴经费主要用于支付团洲、城北污水处理厂污水处理服务费。

根据《污水处理服务协议》和益阳市住建局职能的调整，自2019年1月起，污水处理服务费的付费机构由市城市建设投资公司调整为益阳市住建局。污水处理服务费的支出采用“可行性缺口补助”方式，费用从征收的城市污水处理费中支付，不足部分由财政补贴。2019由市财政对城北污水处理厂污水处理服务结算按1.08元/吨、团洲污水处理厂污水处理服务费结算按0.69元/吨(按扩建提标改造前一级B排放标准付费）承担污水处理服务费。2019年城北污水处理结算量为2115.60万吨，服务费2284.84万元，团洲污水处理结算量为3575.22万吨，服务费2466.90万元,全年污水处理服务费共计4751.74万元。

（三）项目职责分工。市住建局负责根据城市生活污水处理量的实际，编制、申报年度污水处理服务费补贴经费预算，对污水处理厂生产经营进行监管，根据与污水处理厂签订的《污水处理服务协议》，负责污水进出水量计量、污水处理服务费的结算、审批和支付工作；市生态环境局负责污水处理水质监测、环保监察和审核；市财政局负责污水处理补贴经费预算的审批、拨付，提供财政资金支持和经费保障。

二、项目绩效目标完成情况

全年完成污水处理量5296.07万吨（其中城北2136.03万吨，团洲3160.04万吨），经查阅2019年1－12月运营管理台帐、财务统计报表、环保在线监测数据、独立的第三方监测检测数据等资料，项目绩效目标完成良好。

（一）污水处理量实现预期目标。根据服务协议约定，2019年城北污水处理厂基本水量为5.6万吨/天，实际日均处理污水量达5.85万吨；团洲污水处理厂基本水量为10万吨/天，除因改扩建影响10月、11月、12月进水外，1-9月份实现日均处理污水9.9万吨，较好地解决了城北（资阳区）白马山路以南、资江以北、长常高速以西片区人口以及长常高速以东小部分区域片区，城南（赫山区）会龙山、桃花仑、寨子仑、梓山湖片区和龙岭部分片区共计67.2平方公里，57.2万常住人口生产生活污水处理问题。

（二）出水水质达到排放标准。经核对检测环保在线自动监测、委托第三方检测、厂内运营日检测等数据，出水水质达到了规定的排放标准。其中城北污水处理厂水质排放达国标一级A标准以上，团洲污水处理厂水质排放达一级B标准（见附件3：出水水质检测结果统计表）。全年削减化学需氧量9615.35吨（其中城北污水处理厂削减4674吨，团洲污水处理厂削减4941.35吨），其他污染物的削减能力也得到相应提高（见附件4：2019年益阳城市市区污水处理污染物削减量统计表）。

三、资金到位、使用及管理情况

（一）资金到位情况。2019年年初，市财政局下发了《益阳市财政局关于下达2019年城市维护资金计划的通知》，安排4100万元用于城北、团洲污水处理厂污水处理服务费支出，实际到位资金4751.74万元（其中11、12月污水处理服务费于2020年4月15日财政直接支付到位），到位资金较预算增加了651.74万元。

- 资金使用情况。补贴经费主要用于支付团洲、城北污水处理厂污水处理服务费。其中支付团洲污水处理服务费2466.90万元（全年结算污水处理量3575.22吨，单价0.69元/吨），支付城北污水处理服务费2284.84万元（全年结算污水处理量2115.60吨，单价1.08元/吨），共计支付污水处理服务费4751.74万元（见附件5：2019年度市本级污水处理服务费）。

（三）资金管理情况。

1、污水处理服务费结算审批。⑴根据协议约定，每月由市住建设局和污水处理厂共同确认月度污水进出水流量表数值，将相应数值记录于《污水进出水水量月报证书》并签字，市住建局以此为依据核算月污水处理结算量和污水处理服务费。⑵污水处理厂办理污水处理服务费结算审批手续，填写《污水处理厂水质日检项目月报表》，报市生态环境局审核水质达标情况。⑶市生态环境局根据出水水质排放自动监测数据对《污水处理水质日检项目月报表》出水水质指标进行逐日逐项核对，确认报表各项数值与自动监测平台数值无异，并结合日常检查监测情况，依据相关环保法规、政策和规定提出审核意见。⑷市住建局根据市生态环境局审核意见，审批月度污水处理服务费结算金额。

2、污水处理服务费资金管理。市住建局财务科室设立污水处理服务费专门帐户，对接市财政拨款。支付程序：污水处理服务费经结算审批后，由经办人填写《益阳市住房和城乡建设局资金支付审批单》，财务人员审核，经办科室负责人、会审联签小组成员签字，业务分管领导、财务分管领导和局长审批后支付。污水处理厂设立专门银行账户，并向市住建局财务提供市财政部门认可的增值税发票，市住建局财务科室以银行转账方式支付污水处理服务费。

污水处理服务费审批程序规范，项目支出合法合规，部门联控监管落实到位。

四、项目组织实施情况

（一）编制和审批补贴经费预算。2018年9月，市住建局根据污水处理厂本年度完成的污水处理量和《污水处理服务协议》约定2019年的基本水量，结合城市建设发展状况，对2019年污水处理量进行预测，编制污水处理服务费预算，报市财政局审批。市财政局对市住建局上报的预算进行调研论证，统筹安排，2019年1月下达了《益阳市财政局关于下达2019年城市维护资金计划的通知》，在其他实施项目中安排预算支出4100万元用于支付污水处理服务费。

（二）完善运营监管体系。一是健全了污水处理厂内部管理体系。建立了设备运行管理、各项安全管理、设备维护保养、水质日常化验监测等制度，对设备运行、安全检查、维护保养等情况逐日进行登记，并按规定进行日常水质化验监测。为确保检测数据可靠，污水处理厂委托湖南索奥技术检测公司按月检测出水水质，委托湖南省计量检测研究院按月校正出水口超声波明渠流量计。二是完善外部监管体系。污水处理厂在出水排放口安装了水质排放自动监测系统，由生态环境局监管部门实行24小时在线自动监测，每隔2小时将排放水质自动上传至监控平台。

（三）强化行业监管。污水处理的质量好与否，关系到城市居民的健康安全，关系到城市社会经济的可持续发展。市住建局、市(区)生态环境局（分局）领导和主管科室负责人高度重视，采取定期与不定期对污水处理厂提标改造施工、设备运行、安全生产、出水排放质量以及24小时值班制度的落实等进行巡查检查，积极协调解决污水处理厂反映的实际问题和困难。市环境监测站每季度进行采样检测，对出水排放数据与在线监测数据进行比对，防止在线监测数据发生误差。环境监察部门开展不定期检测设备运行和水质排放达标情况。

五、绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

通过对2019城市污水处理补贴经费项目的绩效评价，了解和掌握污水处理补贴经费项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性，规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

- 绩效评价工作过程

根据相关政策规定和益财绩〔2020〕147号文件要求，我公司按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我公司抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目实施与管理单位、项目经营单位及市财政相关部门等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件和项目相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目审批、监管等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全；（3）现场查看。进行实地查看，调查走访，发放问卷调查。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

六、绩效评价结果和主要绩效

根据项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该补贴经费项目整体绩效分值100分，实得90.5 分，被评为“优秀”等级（附件1：城市污水处理补贴费项目绩效评价指标评分表），主要绩效是确保污水处理的安全、有序运行，污水出水水质排放达到规定的标准（城北一级A标准，团洲一级B标准），有效降低了对水体的污染，极大地改善了资江流域水体环境和城市面貌，保障了我市人民的生命健康安全和农业生产用水安全，提高人民生活质量，改善城区生活环境，促进了区域经济可持续发展。

七、存在的主要问题

（一）老旧城区雨污合流制排污问题亟待解决。城北片区的老旧城区，城南的会龙山片区、桃花仑片区等老旧城区采用雨污合流排水体制，高新区梓山湖片区、寨子仑片区和龙岭片区排水专项规划为雨污分流制，但现状是大部分区域仍为雨污合流制，其结果是增大了非污水量，增加了污水处理成本。近年来，虽然逐步进行了雨污分流改建，但进展缓慢，雨污分流体系仍未完善，雨污合流导致污水量“虚高”。从2019年7月城北污水处理厂污水处理量来看，遇小雨天气增加0.2万吨，遇大雨、暴雨天气增加0.5～1.4万吨左右，增加部分实为雨水，导致污水进水量、水质指标不稳定，污水处理厂要经常调整运行模式和参数，进水中的生化需氧量（BOD）、化学需氧量（COD)等指标不足，影响微生物的繁殖生长，污水处理厂需补充碳源，以保证微生物的正常繁殖生长，增加了污水处理成本。

（二）污水进水水质超标，污水处理难度加大。经查阅城北、团洲污水处理厂提供的台帐资料，2019年城北污水处理厂进水水质有187天超设计标准，其中悬浮物（SS)超标最高值达884mg/l(标准为210mg/l）,超设计标准420%，化学需氧量（COD)最高值达1670mg/l（标准为410mg/l），超设计标准400%；总磷总氮超标频繁，只有9月、10月、11月正常。团洲污水处理厂进水水质超标72天，其中1-9月份12天，主要是悬浮物（SS)超标，最高值为1059mg/l（标准为300mg/l），超标353%；化学需氧量（COD)最高值541mg/l（标准为350mg/l，超标154%；10-12月有60天连续异常进水，生化需氧量（BOD）、悬浮物（SS)、化学需氧量（COD)、总磷（TP）、总氮（TN)等指标严重超标，对污水处理系统造成严重冲击，微生物遭到破坏，以至出现污泥中毒现象，延缓了污水降解时间，团洲污水处理厂本着谨慎经营的原则，10-12月份被迫减量，只达到了月平均量的40%，影响了污水处理系统的正常运转，增加了污水处理的难度。

（三）财政补贴污水处理费支出压力仍然较大。2019年，我市实际征收伴水污水处理费3786.1059万元，需补贴污水处理服务费965.63万元（不含污泥处理费）。由于基本水量的增加，团洲污水处理厂水质排放标准由原一级B提高到一级A，污水服务费单价由0.69元/吨从今年2月1日起调整为1.215元/吨，据测算，2020年需支付污水处理服务费(不含污泥处理费)8760多万元（见附件6：2020年城市污水处理厂污水污泥处理服务费测算表）。根据城北、团洲污水处理厂二期改扩建财政承受能力论证报告，2020年预计我市城区自来水用水量为5065.51万吨，按每吨0.95元征收伴水污水处理费（执行益发改价〔2019〕332号收费标准），预计可征收污水处理费4812.23万元，但今年财政预算收入为4000万元（按原收费标准每吨0.80元征收计算），污水处理服务费缺口5760多万元需财政补贴，且呈逐年增长态势，预计到2021年以后，随着伴水征收污水处理服务费收入的不断提高，财政补贴支出才会逐年下降。

（四）污泥干化设备的分散投资建设增加财政负担。2019年，市政府已决策实施益阳市污泥处置特许经营项目，污泥采取与垃圾焚烧发电厂项目协同焚烧处置，项目边界条件为接收含水率60%的污泥，与光大公司签订了协议，项目现已建成投产。目前城北、团洲污水处理厂产生的污泥含水率为80%，由于没有污泥干化设备，污泥含水率未能满足处置边界条件。为降低污泥含水率，两个污水处理厂已经申请并经市发改委批准立项，准备新上污泥干化设备，项目总投资4991.2万元（城北2408.08万元，干化污泥处理14.66吨/天，团洲2583.12万元，污泥深度脱水工程建设处理规模为60.6吨/天）。根据两家污水厂反馈，污泥含水率80%干化至60%，每吨成本约500元左右。预计到2021年，全年产生污泥30806吨，干化费用约1232万元，干化设备上马后，投资成本摊销每年约229.5万元，两项合计预计每年增加费用1461.7万元（见附件7：污泥干化设备分散布置建设与集中布置建设成本测算对比表）。分散布置建设污泥干化设施均需独立设置，较集中布置建设投资大，造成投资浪费，增加财政负担。

（五）污水处理费预算与支出不平衡。2019年污水处理费预算安排4100万元，实际支出4751.74万元，预算与支出差额651.74万元。2020年污水处理费预算8900万元，财政下达预算暂安排7800万元，资金缺口1100万元。由于预算与支出不平衡，将影响污水处理费用及时支付，使污水处理厂的生产经营陷于困境。

八、建议

（一）改造雨污管网设施，控制非污水量增长。目前，国家、省已启动污水处理提质增效三年行动计划，市住建局、生态环境局、发改委等相关部门应以此为契机，稳步推进污水处理提质增效行动计划，完善厂外管网建设，推进清污、雨污分流、管网错接混接等改造，实行雨污分流，进一步挤掉非污水量，以提升收集污水浓度，提高污水收集效能。另外，进水水质不是一成不变的，在进水水质指标不稳定的情况下，污水处理厂应根据水质指标的变化，加强日常化验检测，灵活调整生产服务方式，优化生产工艺，降低运行成本。

（二）加大污水排放监测监管力度。一方面，环保部门要进一步加大对全市排污企业污水排放的监测管理。督促园区企业排污信息公开，接受行业主管部门和社会的监督，严格污水排放达标制度，坚决杜绝超标排放。要进一步加大执法力度，严肃查处向市政排污管网偷排、超标排放的环境违法企业，依法依规予以打击处罚，从而进一步增强企业的环境成本意识，促使企业进行环保改造，转变生产方式，减少环境污染，节约水资源。另一方面，要加强进水源头水质的监控。由于污水进水源头的不可控性，以及缺乏对输送水质的监控，污水处理厂区内进水虽安装有水质检测仪表，一旦有超标污水进入污水处理厂区，启动应急预案进行处置，基本为时已晚。建议在污水泵站安装在线监测仪表，对输送的污水水质进行过程监控，对超标水质能够及时发现和预警，便于污水处理厂有效应对。同时，也便于追踪污染源头，为调查污染源提供便利。

（三）加大污水处理费收缴力度。一要严格执行《益阳市发展和改革委员会关于调整市城区污水处理费征收标准的通知》（益发改价〔2019〕332号）的文件规定，做到依法征收，足额征收，应收尽收。二要加强对直接抽取地下水、向河流取水、经营水、自备井、自建供水设施的单位及特种行业用水的管理，做到按量计征，消除污水处理费征收“死角”、“盲区”，实现征收全覆盖，杜绝费源流失。三要建立健全工作协调机制。对拒缴、少缴污水处理费数额较大的用户,代征单位应及时向主管部门移交相应材料，由主管部门依法下达责令限期缴纳污水处理费决定书；逾期拒不缴纳的，依法采取行政措施。要充分利用新闻媒体单位做好污水处理费征收管理工作宣传，对多次催收而拒不缴纳的欠费用户进行曝光，营造舆论氛围。要通过强有力的措施，进一步提高征缴率，缩小收支逆差。

（四）集中整合，降低成本。通过集中布置建设污泥干化设施，降低污泥处理成本，把有限的资金用于污水处理服务费，减轻财政补贴负担。经到光大国际（益阳）能源有限公司现场调研，了解该公司拟定的污泥干化集中布置的规划方案和投资估算，根据该公司提出的方案，如集中统一布置建设100吨污泥干化项目规模，项目投资约2500-3000万元（根据实际边界条件），比分散布置建设节约投资约1900万元左右，总污泥处置费用预估为450元-500元/吨（含目前的污泥处置费270元/吨），可降低处置成本约270-320元/吨（运输体系已建立，运费支出较少）。项目建成后，可采用与现已建成的污泥处置项目BOT模式特许经营（按26年），每年较分散布置建设可减少投资摊销成本114万元。除去节约项目投资外，每年可节约污泥干化费、投资摊销成本800多万元(见附件7：污泥干化设备分散建设与集中布置建设成本测算对比表）。集中统一布置具有如下优势：⑴总投入可降低约40%；⑵可降低能耗。集中布置和焚烧协同处理，可综合利用蒸汽、电能、水等实现节能降耗。⑶建设周期快，建设时间大大缩短，4-6个月实现投产。⑷运营灵活。集中布置与产业园协同，检修期间可实现污泥不间断处置，相比独立设置运营灵活性更高。综上所述，建议与光大国际合作，由光大国际集中统一布置建设，最大限度发挥资金效益，减少财政资金补贴支出。

（五）合理下达预算，提供污水处理费财政保障。一是行业主管部门要做好年度预算编制工作，根据上年度污水处理费支出情况，测算本年度污水处理总量，科学合理编制预算。二是财政部门要加强调研工作，对预算的科学性、合理性进行论证，为下达预算提供依据，确保预算满足实际需要，为污水处理费支出提供预算财政保障。

附件：1、城市污水处理补贴经费项目绩效评价指标评分表

2、2019年城市污水处理厂进水水质检测统计表

3、2019年城市污水处理厂出水水质检测统计表

4、2019年城市污水处理污染物削减量统计表

5、2019年度市本级污水处理服务费

6、2020年污水处理服务费测算表

7、污泥干化设备分散建设与集中布置建设成本测算对比表

湖南世纪金源工程咨询有限公司评审员：

肖源芬    高级工程师    注册造价工程师

杨  静    高级会计师    注册会计师（聘）

湖南世纪金源工程咨询有限公司

2020年10月16 日